CERTIFICATO DI SICUREZZA PER UNITA’ DA DIPORTO N. _____/______Modello dello stampato: Omissis               All. A

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO  DELLE IMBARCAZIONI

E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DI STANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

S P E C I E D I N A V I G A Z I O N E (la “x” indica l’obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

|  | Senza alcun limite | Entro 50 miglia | Entro 12 miglia | Entro 6 miglia | Entro 3 miglia | Entro 1 miglia | Entro 300 metri | Nei fiumi , torrenti e corsi d’acqua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) | x | x |  |  |  |  |  |  |
| apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo) |  |  | x |  |  |  |  |  |
| cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) | x | x | x | x | x | x |  | x |
| salvagente anulare con cima | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) |  | x(1) |
| boetta luminosa | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) |  |  |  |  |
| boetta fumogena | x (3) | x (2) | x (2) | x (2) | x (1) |  |  |  |
| bussola e tabelle di deviazione (a) | x | x | x |  |  |  |  |  |
| orologio | x | x |  |  |  |  |  |  |
| barometro | x | x |  |  |  |  |  |  |
| binocolo | x | x |  |  |  |  |  |  |
| carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione effettua la navigazione | x | x |  |  |  |  |  |  |
| strumenti da carteggio | x | x |  |  |  |  |  |  |
| fuochi a mano a luce rossa | x (4) | x (3) | x (2) | x (2) | x (2) |  |  |  |
| razzi a paracadute a luce rossa | x (4) | x (3) | x (2) | x (2) |  |  |  |  |
| cassetta di pronto soccorso (b) | x | x |  |  |  |  |  |  |
| fanali regolamentari (c) | x | x | x | x | x |  |  |  |
| apparecchi di segnalazione sonora (d) ]]]+]++ + + | x | x | x | x | x |  |  |  |
| strumento di radioposizionamento (LORAN , GPS) (e) | x | x |  |  |  |  |  |  |
| apparato VHF | x | x | x |  |  |  |  |  |
| riflettore radar | x | x |  |  |  |  |  |  |
| E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) | x |  |  |  |  |  |  |  |

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

| Pompa o altro attrezzo di esaurimento | x | x | x | x | x | x |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) | x | x | x | x | x | x |  |  |

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.  (I periti compensatori  devono possedere i requisiti

stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.)

(b)  secondo la tabella  D allegata al  Decreto del Ministero della Sanità  n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel  caso di navigazione diurna  fino a  dodici  miglia dalla costa  i fanali  regolamentari   possono essere  sostituiti con  una torcia

di sicurezza a luce  bianca .

(d)  per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere

sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente  dalla potenza del motore, devono avere  a  bordo  solo un  estintore.  Per le imbarcazioni, il  numero

degli estintori e la capacità  estinguente  sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al  citato D.M. 232\1994

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994  per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478

A) imbarcazioni da diporto:

| Potenza totale installata | Numero e capacità estinguente degli estintori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P (KW) | In plancia o posto guida | In prossimità dell’apparato motore (1) | In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti |
| P  18.4 18.4  P  74 74  P  147 147  P  294 294  P  368 P  368 | 1 da 13 B | 1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B | 1 da 13 B |

B) natanti da diporto (1 estintore)

| Potenza totale installata P (KW) | Capacità estinguente portatile |
| --- | --- |
| P  18.4 18,4  P  147 P  147 | 13 B 21 B 34 B |

(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.

- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.

- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex D.G. Navigazione  e Traffico Marittimo

- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).